# Vergleich und Softwaredesign TYNDP-naher Netzreduktionsmethoden mit PyPSA

Clustering A/B, technologiespezifische PTDFs, Merit-Order-Referenzen, elektrische Äquivalenz und N-1

Wissenschaftlicher Architektur- und Prototypbericht

16. Oktober 2026

# 1	Executive Summary

Der Bericht konsolidiert die in diesem Gespräch entwickelten Ansätze zur räumlichen Netzreduktion im Rahmen von PyPSA / ENTSO-E TYNDP 2026. Sein Ergebnis ist kein Beleg einer vollumfänglichen ENTSO-E-Implementierung, sondern eine explizite, mathematisch überprüfbare Architektur mit einem ausführbaren synthetischen Kernprototypen, einem gekapselten PyPSA-Adapter und klar definierten Validierungsgrenzen.

Die empfohlenen Hauptstufen sind:

- Zwei getrennte Clusterbildungen auf derselben detaillierten physischen Topologie: A mit stündlichen Flüssen aus vollständigem Marktdispatch und Überlastungsenergie; B mit erneuerbarer Verfügbarkeit und Last, transparenter Bilanzierung und allgemeiner Leitungsbeanspruchung.

- Einheitliche elektrische Identifikation je Busmap: Aggregationsoperatoren Pm,Γm, Referenzverteilung R, effektive technologiespezifische PTDFs, positive Ersatzreaktanzen, strukturelle Flusskorrektur F0, N-1-bezogene saisonale, gerichtete Kapazitäten und unabhängige Validierung.

Über beide Stufen laufen drei Referenzvarianten: Gleichverteilung, Verteilung nach installierter konventioneller Leistung sowie eine aus festen Grenzkosten und Kapazitäten generierte Merit-Order-Verteilung. Repräsentativknoten werden optional durch Annäherung an die zugehörige gewichtete PTDF-Spalte ausgewählt, nicht allein anhand der installierten Leistung.

Im neuen synthetischen 9-Bus-Test (120 Stunden, fünf Zonen) ist die korrigierte Merit-Order-Referenz bei Clustering A am genauesten (RMSE 0,845 MW), bei Clustering B dagegen schlechter als Gleichverteilung (RMSE 1,337 MW gegenüber 0,638 MW). Die Studie belegt damit die Problemabhängigkeit der Wahl von R, nicht eine generelle Hierarchie. Die Werte stammen ausschließlich aus frei generierten Modellzahlen und nicht aus TYNDP-/ENTSO-E-/PyPSA-Eur-Netzen.

Begriffsvorbehalt: Die im Auftrag genannte „MCOE-Formulierung“ ist weder in den vorliegenden Gesprächsunterlagen noch in den bisherigen Berichtsentwürfen als eigenständige mathematische Normform definiert. Für die folgende Distanzbewertung wird daher transparent die marginalkostenbasierte, kapazitätsbeschränkte Merit-Order-Referenz als Arbeitsinterpretation MCOE verwendet. MCOE wird hier nicht als etablierte oder durch ENTSO-E vorgeschriebene Abkürzung behauptet. Falls eine andere exakte MCOE-Gleichung gemeint war, muss die Distanzbewertung dagegen ersetzt werden.

# 2	1. Dokumenten- und Geltungsbereich

## 2.1	1.1 Methodische Autorität

Normative Ausgangsbasis für die ENTSO-E-Beurteilung ist allein die Konsultationsfassung „TYNDP 2026 – Identification of System Needs Methodology“, vom 25. Februar 2026, Kapitel 3.8 und Anhang 6.1. Die relevante Methode beschreibt kritische Leitungen, räumliche Zonengrenzen, PTDF-gestützte stündliche physikalische Flüsse, Ersatzimpedanzen, strukturelle Nullbilanzflüsse sowie richtungs- und saisonabhängige, N-1-bezogene Ersatzkapazitäten. Die ENTSO-E veröffentlicht dabei nicht sämtliche Regressions- oder Optimierungsdetails. [E1]

Andere Quellen werden nur für vorhandene Softwarefunktionen ([P1]–[P3]) oder als frühere interne Gesprächsartefakte ([I1]–[I3]) herangezogen. Der neue quantitative Beispielversuch ist [S1].

## 2.2	1.2 Statuskennzeichnung

- [D] Dokumentiert: vom ENTSO-E-Text ausdrücklich gedeckt.

- [R] Rekonstruktion: mathematisch konsistente Interpretation, nicht als Originalalgorithmus ausgewiesen.

- [E] Entwurf: konkrete Software- oder Forschungsentscheidung.

- [S] Synthetischer Befund: aus künstlichen Eingangsdaten berechnet.

- [O] Offen: zusätzliche Daten, Methodenspezifikation oder Realnetzqualifikation erforderlich.

Nicht betrachtet: vollständige AC-Spannungsäquivalenz, Schutz-/Kurzschlussäquivalente, harmonische Modelle, dynamische Äquivalenz sowie der gesamte TYNDP-Markt- und Investitionsplanungsprozess.

# 3	2. Gemeinsame mathematische Grundlagen

Sei Gd=N,L der detaillierte passive AC-Graph in verlustloser DC-Näherung mit N Knoten, L Zweigen, orientierter Knoten-Zweig-Inzidenz Ad∈RN×L und positiver Reaktanz xℓ>0. Es sei Bd=diag1/xℓ.

AdBdAdTθt=pd,t,  fd,t=BdAdTθt,  Adfd,t=pd,t.

Für die nodale PTDF Hd (gewählte Slack-Referenz) gilt bei explizit ausgeglichenem pd,t:

1Tpd,t=0,  fd,t=Hdpd,t.

Ein von null verschiedener physikalischer Phasenschieber-/PST-Offset müsste als zusätzlicher Term geführt werden. Mehrere AC-Inseln benötigen eigene Bilanzen und Block-PTDFs. HVDC ist als zweipolige nodale Ein-/Ausspeisung abzubilden; Leistung am AC-Terminal, Verluste und Link-Vorzeichen müssen konsistent sein.

## 3.1	2.1 Exakte Matrixaggregation

Die Busmap zm:N→{1,…,Z} erzeugt für Clustering m∈{A,B} die boolesche Matrix Pm∈{0,1}Z×N sowie den orientierten physikalischen Schnittoperator Γm∈{−1,0,1}Em×L. Az,m ist die Inzidenz des reduzierten Schnittgraphen. Dann:

pz,tm=Pmpd,t,  fz,tm=Γmfd,t,  Az,mΓm=PmAd.

Folglich gilt exakt (im selben lossless-DC-Modell):

Az,mfz,tm=pz,tm.

Wichtig: Diese Bilanzidentität ist keine Aussage, dass die äquivalenten Zweigimpedanzen bereits richtig sind. Sie sagt ausschließlich, dass ursprüngliche Grenzflüsse und die zugehörigen eingespeisten Zonenbilanzen konsistent aggregiert wurden. Pm und Γm sind busmap-spezifisch; ihre Werte sind im Allgemeinen für A und B verschieden.

## 3.2	2.2 Basisfluss, Nullbilanzfluss und zwei verschiedene F0-Begriffe

Ein Referenzfluss fref=Hdpref ist nicht dasselbe wie ein struktureller zonaler Nullbilanzfluss. Letzterer wird aus Einspeisungsunterschieden innerhalb der Zonen erzeugt, deren zonale Summe null ist. Für eine Disaggregation R∈RN×Z, PmR=IZ, gilt:

pd,t=RPmpd,t+ut,  Pmut=0.

Somit:

fz,tm=ΓmHdR pz,tm⏟referenzbasierter Zoneneinfluss+ΓmHdut⏟fstruct,t

und Az,mfstruct,t=0. Der Strukturfluss ist typischerweise zeitabhängig und referenzabhängig. Ein kalibrierter konstanter c0 ist dagegen ein Modellparameter, der diese stündlich schwankenden Wirkungen nur innerhalb seiner Gültigkeitsbedingungen approximiert. Die Rechnung setzt hier neutrale PST-Offsets voraus.

# 4	3. Methode A: Dispatch-basierte Überlastungsenergie

Ziel [D/R]: Die Überlastungen aus physikalischen Flüssen eines vollständig bilanzierten Marktergebnisses markieren die kritischen Übertragungsleitungen, die als Zonengrenze bevorzugt erhalten bleiben sollen.

pd,tA=pRES,dispatch,t+pconv,t+pstorage,t−pload,t+pHVDC,t.

Im verlustlosen Netz ist 1Tpd,tA=0. Die stündlichen physikalischen Flüsse sind fd,tA=Hdpd,tA. Der Leitungsindikator wird als aufgelaufene Überlastungsenergie definiert:

SℓA=t​Δttmax0,fℓ,tA−Fℓ,t.

Ein Entwurf für die Clusterbildung minimiert dann über zulässige verbundene Partitionen bei vorgegebenem Zonenbudget die „verlorene Wichtigkeit“:

minzA∈Zvalidℓ=i,j​SℓA 1{zAi=zAj}.

Das Optimierungsproblem (9) ist ein eigener Entwurf. Das vorhandene Programm implementiert nur ein greedy connected contraction screening, kein garantiertes globales Minimum.

Stärken: nahe an der in [E1] beschriebenen Engpassidee; tatsächliche flexible Einspeisungen, Importe und Lasten werden erfasst; direkt auf langfristige Ausbauengpässe interpretierbar. Schwächen: vom Marktszenario, bereits vollzogenen Redispatch und Speichereinsatz abhängig; unter ausschließlich N-1-optimalem Dispatch können bestimmte präventiv beseitigte Engpässe verdeckt sein; wenige Extremstunden können Rangfolgen bestimmen. Unterschiedliche Marktannahmen müssen daher als Szenarien getrennt geprüft werden.

# 5	4. Methode B: RES-Last-getriebenes allgemeines Belastungsclustering

Ziel [E]: Die räumlich und zeitlich exogenen Profile von erneuerbarer Verfügbarkeit und unflexibler Nachfrage sollen dominante strukturelle Transportkorridore bestimmen, ohne einen optimierten konventionellen Dispatch zur Clusterbildung vorzugeben.

qt=pd,tRES,avail−pd,tload.

Im Allgemeinen ist 1Tqt≠0. Daher ist die unkommentierte Multiplikation Hdqt keine eindeutige physikalische Flussrekonstruktion. Eine explizite Ausgleichskonvention ist erforderlich, z. B.:

qt=qt−w 1Tqt,  wi≥0, 1Tw=1.

Die entstandenen fd,tB=Hdqt sind Screening-Flüsse unter der angenommenen Verteilung w, nicht implizit ein vollständiges Marktergebnis. Alternativ lässt sich nur der intrazonale, per Konstruktion balancierte Strukturanteil auswerten; auch dann benötigt man R und eine feste Busmap.

Die Gesamtbeanspruchung einer Leitung kann als transportierte Wirkleistungsenergie und relative Belastung beschrieben werden:

Eℓflow=t​Δttfℓ,tB,  SℓB=t​ωtfℓ,tB/Fℓ,tt​ωt.

Optional: P95 der stündlichen relativen Auslastung, zeitliche Korrelationsgruppen, Mindestkonnektivität und Schutz wichtiger Leitungen. SℓB wird auch unterhalb der thermischen Grenze berücksichtigt.

Stärken: sehr gut zur strukturellen Langfristorientierung, RES-Integration und stabilen räumlichen Leistungsbilanz-Mustern; geringere Abhängigkeit von ökonomisch optimierter Steuerung. Schwächen: Ausgleichsschlüssel kann Leitungsrangfolgen deutlich beeinflussen; ignoriert Import-, Kernkraft-, Gas-, Speicher- und konventionelle Transitsituationen; ist bewusst keine ENTSO-E-Überlastungsreplik. Sensitivität gegenüber w muss quantitativ gemessen werden.

# 6	5. Technologiespezifische PTDFs als gemeinsamer mathematischer Unterbau

Seien k∈K die Komponenten Wind, Photovoltaik, Wasser, Last, konventionelle Erzeugung und Speicher; ihre zonalen Einspeisungen sind vorzeichenbehaftet pz,tk. Für die räumliche Disaggregation pro Technologie Rkt gelten:

PmRkt=IZ,  Hzk,mt=ΓmHdRkt.

Wesentliche physikalische Erkenntnis: Die Technologie verändert nicht die physikalische Matrix Hd; die Unterschiede entstehen vollständig durch Rkt. Beispielsweise ist die Wind-PTDF anders als die Kernkraft-PTDF, weil diese innerhalb derselben Zone andere Anschlussknoten gewichten.

Mit gemeinsamer Referenz R0 ist der technologiespezifische strukturelle Flussbeitrag:

fstruct,tk=ΓmHdRkt−R0pz,tk.

Er besitzt null Zonendivergenz, da PmRk−R0=0. Die Aggregation der Beiträge von RES und Last benötigt keinen neuen AC- oder DC-Netzsolver und kann im Python-Code als Sparse-Matrixprodukt ausgeführt werden. Für bei null verfügbarer RES auftretende undefinierte Quotienten ist ein expliziter Ersatzschlüssel zu definieren, ohne Leistung zu erzeugen.

Eine bedeutende Grenze ist, dass Hzk,m keine automatisch durch passive Ersatzreaktanzen realisierbare PTDF ist. Außerdem sind fstruct und der Fit-Residualfehler fz−Heqpz nicht identisch.

# 7	6. Die drei nicht erneuerbaren Referenzverteilungen

## 7.1	6.1 Gleichverteilung Runi

Jeder ursprüngliche Knoten einer Zone erhält den gleichen Anteil 1/nz. Das Verfahren ist robust, datensparsam und als neutrale Baseline nützlich; physikalisch große Einspeisungen und Anlagenschwerpunkte werden jedoch ignoriert.

## 7.2	6.2 Kapazitätsverteilung Rcap

Für nicht erneuerbare Referenzkapazität Ci innerhalb der Zone z:

Rcapiz=Cij∈Nz​Cj.

Bei null Kapazität ist eine dokumentierte Alternativverteilung notwendig. Vorteil: Anschluss- und Größenstruktur werden erhalten; Nachteil: verfügbare Leistung, marginale Kosten und tatsächlicher Einsatz fehlen.

## 7.3	6.3 Feste marginalkostenbasierte Merit-Order-Verteilung RMO

Es seien die installierten Leistungen Cg und zeitlich unveränderliche Grenzkosten cg der nicht erneuerbaren Generatoren bekannt. Für fest definierte Referenz-Residuallastniveaus Ds und Gewichte πs, s​πs=1, ergibt sich ein einfacher, zonaler Restmarkt:

min0≤pg,s≤Cgg​cgpg,s s.t. g∈Gz​pg,s=Dz,s.

Die gewichtete Einsatzneigung ist

pg=s​πspg,s*,  RMOiz=g→i​pgj∈Nz​g→j​pg.

Im Prototyp werden Dz,s als 35 %, 60 % und 85 % der zonalen konventionellen Kapazität mit Gewichten 0,30, 0,45 und 0,25 verwendet. Das ist ein demonstrativer Parameterentscheid, keine ENTSO-E-Anforderung und keine kalibrierte Prognose. Der vereinfachte zonale Markt berücksichtigt weder Netzrestriktionen noch Anfahrkosten, Rampen, Mindestlast, Reservehaltung, CO​2-Unsicherheit oder länderübergreifenden Austausch.

Die Grenzkosten beeinflussen die effektive PTDF ausschließlich über die Disaggregation RMO. Die elektrische PTDF Hd und physikalische Impedanzen sind weiterhin unabhängig von den Kosten.

## 7.4	6.4 Arbeitsinterpretation „MCOE“ und methodische Distanz

Eine MCOE-Normgleichung ist nicht belegt. Als Arbeitsproxy gilt (16)–(17), also kostenminimaler Restdispatch an ausgewählten Residuallaststützstellen. Die folgenden „Abstände“ sind konzeptionell und keine metrisch normierten Zahlenwerte.

| Ansatz | Nähe zum Kostenproxy (16)–(17) | Begründung |
| --- | --- | --- |
| RMO | Direkt | Enthält Kapazitäten, Grenzkosten, Merit Order, Stützstellen |
| Rcap | Mittel | Enthält Kapazitäten, aber keine Kosten oder Aktivierungsordnung |
| Runi | Gering | Keine Anlagen- oder Kostendaten |
| Methode A: voller Markt | Betriebswirtschaftlich realitätsnäher möglich; andere Ebene | Tatsächlicher Dispatch kann weitere Restriktionen berücksichtigen, ist keine feste Referenz |
| Methode B: RES/Last | Bewusst weit entfernt | Exogene Struktur statt konventioneller Kostenoptimierung |
| Technologie-PTDF | Orthogonal | Rein räumlicher Operator, mit jedem R kombinierbar |
| Ersatzimpedanz-Fit | Orthogonal | Projektion von Flusssensitivitäten auf ein passives Netz, unabhängig vom Kostenmodell |

Daraus folgt nicht, dass die dem Kostenproxy nächste Variante die beste elektrische Ersatznetzgenauigkeit haben muss. Ökonomische Plausibilität und Flussrekonstruktionsgüte sind unterschiedliche Zielkriterien.

# 8	7. Auswahl eines realen Ersatzknotens pro Zone

Zusätzlich zu einer verteilten Referenz R kann je Zone ein repräsentativer Originalknoten iz∈Nz bestimmt werden. Auf dem detaillierten Netz vergleicht man die aggregierten Sensitivitätsspalten gegen die gewichtete Referenzspalte:

iz*=argmini∈NzW(ΓmHdei−ΓmHdR:,z)22.

Dies ist eine transparente lokale heuristische Knotenwahl. Eine slackunabhängige globale Bewertung muss ausgeglichene Einspeisungskombinationen der ausgewählten Kandidaten verwenden. Die Existenz eines repräsentativen Knotens impliziert keine exakte physikalische Reduktion des restlichen Graphen. Der Prototyp berechnet Kandidaten, führt aber noch keine automatische graphphysikalische Kron-Reduktion durch.

# 9	8. Ersatzimpedanzen: Realisierbarkeit, Skalierung, Zielfunktionen

Für die vorgegebene reduzierte Inzidenz Az∈RZ×E und positive Ersatzreaktanzen xe ist

Heqx=diag1/xAzT(Azdiag1/xAzT)+,

wobei die Pseudoinverse nur auf dem balancierten Unterraum wirkt und in der Software durch die Eliminierung eines Slackwinkels berechnet wird.

Es bestehen zwei getrennte Kalibrierungsziele:

Operatorprojektion der technologiespezifischen Referenz:

minx>0(Heqx−ΓmHdRref)TF2+λRx, 1TT=0.

Snapshotbasierte elektrische Kalibrierung mit konstantem Offset:

minx>0, Azc0=0t∈Ttrain​wtW(Heqxpz,t+c0+fstruct,tknown−fz,ttarget)22.

Für (20) wird im Paket die erste Reaktanz skalenfixiert. Für (21) wird der Offset über eine Nullraum-Basis von Az parametrisiert. Die Zusatzgröße fstruct,tknown darf nur verwendet werden, wenn dieselbe räumliche Auflösung auch im späteren Betrieb tatsächlich verfügbar ist.

Nicht-Eindeutigkeit: Wenn alle Reaktanzen desselben zusammenhängenden Netzes mit demselben positiven Faktor skaliert werden, bleibt die verlustlose DC-Flussverteilung unter gegebenen Einspeisungen identisch. Für einen Baumgraphen sind die Grenzflüsse durch die zonale Bilanz bereits eindeutig bestimmt; Reaktanzen sind dann aus reinen Wirkleistungsflüssen nicht identifizierbar. Deshalb meldet die Software den Zyklus-Rang E−Z+1 als wesentlichen Identifizierbarkeitsindikator. Auch bei positivem Rang können spezifische Parameter unbeobachtbar bleiben.

Realisierbarkeit: Die Matrix ΓmHdR muss nicht im Raum der durch positive x und feste reduzierte Topologie realisierbaren PTDFs liegen. (20) ist darum ein Projektionsproblem, keine algebraisch garantierte Gleichheit.

# 10	9. No-Load-Flows und spätere zonale Betriebssemantik

Aus bekannten hochaufgelösten Profilen ergibt sich bei Referenz R für jedes t:

fstruct,t=ΓmHdI−RPmpd,t.

Diese Größe ist im DC-Modell und bei vollständigen nodalen Daten exakt und hat null Zonendivergenz. Für den nur RES-Last-basierten Anteil benutzt man qt statt pd,t; dieser intern bilanzierte Differenzvektor benötigt keine separate globale Restmarktlösung, liefert jedoch nicht die vollständigen Betriebsflüsse.

Der bestimmbare residuale Offset zum konkreten Ersatznetz ist

r0,t=fz,ttarget−Heqxpz,t.

Er besteht im Allgemeinen aus einem strukturbedingten Anteil und dem eigentlichen Ersatzimpedanz-Abbildungsfehler. Einen unveränderlichen c0 zu verwenden heißt also, eine zusätzliche stationaritätsähnliche Näherung zu treffen. In dem neuen Paket wird c0 ausdrücklich als kalibrierter, zeitunabhängiger Nullraumvektor interpretiert.

Ein gewöhnlicher PyPSA-Line-Lastfluss erzeugt die zusätzliche freie Nullbilanz-Zirkulation nicht allein durch Setzen von x. Für den produktiven Einsatz muss die affine Flussgleichung tatsächlich in die Optimierungsrestriktionen integriert werden, beispielsweise als verifizierte zusätzliche Linopy-Formulierung; das Paket liefert dafür die Parameter und Rechenkerne, noch keinen produktiv qualifizierten Override des PyPSA-Optimierungsmodells.

# 11	10. N-1 und saisonale gerichtete Kapazitäten

Für die detaillierten ungestörten Flüsse ft und einen nicht inselbildenden Ausfall k gilt:

fℓ,tk=fℓ,t+BODFℓkfk,t.

Der Prototyp berechnet die BODF aus der nodalen PTDF und Zweiginzidenz, erkennt Nenner nahe null (häufig Inselbildungsfälle) und meldet diese nicht abgedeckten Kontingenzen. Die Belastung einer ursprünglichen Leitung berücksichtigt N-0 und die gültigen N-1-Ausfälle:

ρℓ,t=maxfℓ,tFℓ,maxk∈Cfℓ,tkFℓ.

Je Interzonenschnitt e werden stündlicher aggregierter Austausch Fe,t und die stärkste dort überwachte N-1-Leitungsauslastung gepaart. Daraus werden getrennt für Sommer/Winter und beide Flussrichtungen vier empirische Grenzeinstellungen bei ρ=1 geschätzt.

Sicherheitsgrenze: Die im Code angebotene lineare Punktwolken-Regression mit Intercept ist nur ein gekennzeichneter Vorentwurf. Schwache Korrelation, fehlende Daten, unzureichende Belastungsbereiche oder inselbildende Ausfälle führen zu Qualitätsflags beziehungsweise NaN. Ein numerisch geschätzter MW-Wert ist kein universell N-1-sicherer Transfergrenzwert; dafür braucht es explizite CBCO-Listen, geeignete Zeitbereiche, Maßnahmenannahmen und unabhängige Security-Berechnungen. Auch MW-Grenzen aus AC-Scheinleistungslimits sind lediglich Näherungen.

# 12	11. Wissenschaftlicher Methodenvergleich

| Methodik | Hauptinformation | Stärken | Schwächen | Status im Paket |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clustering A: Überlastungsenergie | Gesamter Dispatch, Ratings | ENTSO-E-nahe Sicht auf bestehende Engpässe | Markt-/Szenarioabhängigkeit, „fehlende“ flexible Fälle | Ausführbarer numerischer Kern, greedy Partition |
| Clustering B: gesamte Belastung | RES-Verfügbarkeit, Last, Bilanzausgleich | Strukturelle Transportmuster ohne Marktopti-mierung | Ausgleichsabhängigkeit, kein vollständiger Betrieb | Ausführbarer numerischer Kern, greedy Partition |
| Explizite Pm,Γm | Busmap, Originaltopologie | Exakte Bilanz, Sparse-Matrizen, Audits | Keine Ersatzimpedanzen | Ausführbar und getestet |
| Technologiespezifische PTDF | Hd, Rkt | Erklärt Strukturfluss, speichert räumliche Informationen | Referenzabhängig, Rk nicht immer definiert | Ausführbar und getestet |
| Gleichgewichtung | Alle Knoten | Einfach, stabil, keine Kraftwerksdaten | Ignoriert reale Erzeugungsstruktur | Ausführbar |
| Kapazitätsgewichtung | Nameplate-MW | Räumliche Kraftwerksstruktur | Ignoriert Grenzkosten | Ausführbar |
| Merit-Order-Referenz | Kapazitäten, feste Grenzkosten, Laststützstellen | Ökonomisch interpretierbar | Kein echter Markt; potenzieller Bias | Ausführbar |
| PTDF-Ersatzknoten | Sensitivitätsspalten | Erhält existierenden Knoten als Kandidat | Nur lokale, nicht globale Repräsentation | Heuristik ausführbar |
| Operator-Fit Heq | Referenz-PTDF | Realisierbare positive Reaktanzen | Nicht-Eindeutigkeit; kann nicht exakt passen | Ausführbar und getestet |
| Snapshot-Fit x,c0 | Vollständige Kalibrierungsflüsse | Betriebszustandsgetriebene Fehlerreduktion | Overfitting/Referenzzeitraum; Integration erforderlich | Ausführbar und getestet |
| N-1-Grenzen | Originalnetz-Ausfälle | Physikalischer Sicherheitsbezug | Datenabhängige Proxy-Schätzung | Diagnoseprototyp, nicht freigabefähig |

# 13	12. Implementierungsdesign und PyPSA-Wiederverwendung

## 13.1	12.1 Kernarchitektur

PyPSA detailliertes Network  -> pypsa_adapter.py (Preflight, x_pu, IDs)
       |                                |
       +-- vollständige p_d^A ----------+--> screening.py: A, Überlastungsenergie
       |                                |
       +-- RES/Last + Bilanzierung -----+--> screening.py: B, allgemeine Belastung
                                          |
                                 clustering.py: zwei Busmaps
                                          |
                         aggregation.py: P_A/Gamma_A, P_B/Gamma_B
                                          |
                   PyPSA get_clustering_from_busmap (optional initial topology)
                                          |
            distribution.py: uniform/capacity/merit-order/tech-R/rep-node
                                          |
          equivalent.py + offsets.py: Href, xeq, c0 und Strukturkorrekturen
                                          |
                  security.py: BODF, N-1 und Diagnosekapazitäten
                                          |
             outputs/: CSV/JSON + wissenschaftliche Tests und Gate-Status

pypsa.Network.cluster.spatial.busmap_by_hac() und get_clustering_from_busmap() gehören zu den vorhandenen PyPSA-Schnittstellen. n.lpf() und SubNetwork.calculate_PTDF() beziehungsweise calculate_BODF() stehen ebenfalls zur Verfügung. Die globale Beurteilung von Engpassschutz oder Kostengewichtung wird dadurch jedoch nicht automatisch gelöst. [P1–P3]

## 13.2	12.2 Modulvertrag

| Datei | Verantwortung | Verwendungsstatus |
| --- | --- | --- |
| dc.py | Explizite lossless-DC-PTDF, Balanzprüfung | Numerisch getestet |
| screening.py | Methode A und B, Leitungsscores | Numerisch getestet |
| clustering.py | Verbundene Greedy-Kontraktionen mit Score | Numerisch getestet, keine globale Optimalität |
| aggregation.py | P,Γ,Az, Identität AzΓ=PAd | Numerisch getestet |
| distribution.py | R0,Rcap,RMO,Rkt und Ersatzknoten | Numerisch getestet |
| offsets.py | Exakte Strukturflüsse relativ zu R | Numerisch getestet |
| equivalent.py | PTDF-Projektion und Fit positiver x, konstantem c0 | Numerisch getestet |
| security.py | BODF und unsichere/markierte Grenzschätzungen | Numerisch getestet, keine Sicherheitsfreigabe |
| pypsa_adapter.py | PyPSA-Netze lesen, aggregieren, Export | Nicht zur Laufzeit getestet |
| run_demo.py | Gleichartige A/B-Tests und Referenzvergleich | Ausgeführt |

Bewusste Schranke des Adapters: In seiner ersten Version werden vorhandene Transformatoren, Mehrpol-Links, Stores, StorageUnits und nichtneutrale Phase-Shifts nicht stillschweigend ignoriert, sondern lösen einen Fehler aus. Das ist für ein reales europäisches Netz noch nicht ausreichend, schützt aber vor wissenschaftlich falschen Flüssen. Ein echter Transformator-/HVDC-/PST-Adapter ist ein blockierender Integrationsschritt.

## 13.3	12.3 Minimale Benutzung

python -m pip install -e '.[test]'
pytest -q
python run_demo.py --output outputs

Für die echte PyPSA-Anbindung:

python -m pip install -e '.[pypsa,test]'
python examples/pypsa_real_network.py /pfad/detailed_network.nc

examples/pypsa_real_network.py ist ein Integrationsskelet mit strikten Hard-Stops. Es liefert bei geeigneten Netzen eine nicht kalibrierte PyPSA-Basistopologie; die mathematischen Ersatznetzparameter werden nicht schon automatisch als fertiges Linopy-Netzmodell eingetragen.

# 14	13. Neue synthetische Gegenüberstellung [S1]

## 14.1	13.1 Versuchsprotokoll

Neun ursprüngliche Knoten, 15 passive AC-Leitungen, 120 stündliche Profile, fünf resultierende Zonen, random seed 20261016; frei erfundene, feste Grenzkosten und installierte Kapazitäten. Derselbe vollständige, stündlich bilanzierte Betrieb wird für die elektrische Validierung beider Busmaps verwendet. Die Clusterbildung A nutzt Überlastungsenergie, B nutzt RES/Last-Screening mit kapazitätsgewichtetem Bilanzausgleich. Kalibrierungsperiode sind die ersten 80 Stunden, unabhängige Testperiode die letzten 40.

Die PTDF-Operatorprojektion wird je Referenz neu berechnet. Für den Vergleich „mit Strukturkorrektur“ sind die hochaufgelösten Wind-, PV- und Lastbeiträge auch in der Validierung bekannt; das ist eine bewusst datenintensive Obergrenze, keine Aussage über spätere Verfügbarkeit dieser nodalen Daten im Produktionsnetz.

## 14.2	13.2 Ergebnisse

| Clustering | Referenz | Test-RMSE ohne Struktur [MW] | Test-RMSE mit RES/Last-Struktur [MW] | Zyklusrang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Gleichmäßig | 2,225 | 1,951 | 3 |
| A | Kapazitätsgewichtet | 3,149 | 1,534 | 3 |
| A | Merit-Order-gewichtet | 5,158 | 0,845 | 3 |
| B | Gleichmäßig | 1,100 | 0,638 | 2 |
| B | Kapazitätsgewichtet | 1,028 | 0,730 | 2 |
| B | Merit-Order-gewichtet | 1,670 | 1,337 | 2 |

Die gemeinsame snapshotbasierte Anpassung von x,c0 erreichte in diesem Test unabhängig von der nachträglich daneben betrachteten Referenzverteilung einen Test-RMSE von 1,024 MW für Busmap A und 0,551 MW für Busmap B. Das liegt daran, dass dieses Fit-Ziel nur die vollständigen Zielzeitreihen, nicht Rref verwendet. Die drei Wiederholungen dürfen daher nicht als drei unterschiedliche wirtschaftliche Fits missverstanden werden.

- A bewahrt im synthetischen Fall 100 % der positiven Überlastungsenergie als Originalleitungen auf Interzonenschnitten; das ist kein Nachweis, dass der aggregierte Ersatz dieselben Überlastungen prognostiziert.

- B bewahrt 92,4 % des definierten relativen Belastungsscores auf Schnittleitungen auf.

- Die Clustering-Busmaps unterscheiden sich, und auch die Fehlerstruktur unterscheidet sich. Ein Vergleich allein von zwei RMSE-Zahlen ist ohne gleiches Zonenbudget, Kalibrierungsfenster und Testset unzulässig.

- Die demonstrative N-1-Punktwolkenschätzung liefert vielfach „insufficient_data“ oder „weak_relationship“. Diese Fälle bleiben ausdrücklich offen; die Software füllt sie nicht mit erdachten MW-Kapazitäten.

Die Zahlen sind nicht direkt mit dem früheren 6-Bus-/3-Zonen-Pilot [I3] vergleichbar; dort lag nach RES/Last-Korrektur die Kapazitätsreferenz vorn. Die geänderten Netztopologien und Einspeisungsannahmen unterstreichen, dass keine Variante universal dominant ist.

# 15	14. Reproduzierbarkeit, Validierungsgates und Grenzen

Gate G0 – Eingang: vollständige, versionierte Ausgangsnetze und synchronisierte Zeitreihen; eindeutig definierte technologiebasierte Erzeugungsklassen und Vorzeichen. Bei fehlenden Originaleingängen kein Anspruch auf echte Netzreduktion.

Gate G1 – vollständige Balance: nodale Einspeisungsbilanz je Insel (A); explizite Sensitivität gegenüber Ausgleichsschlüsseln (B). Bei verletzter Bilanz kein PTDF-Fluss.

Gate G2 – Partition: gleiche Zonenzahl, nur zusammenhängende Zonen, vollständige Komponentenabdeckung, getrennte Busmaps A/B, dokumentierte kritische Schnitte.

Gate G3 – algebraische Identität: AzΓ=PAd, Azfz=pz, PRk=I und Nullbilanz des Strukturflusses.

Gate G4 – elektrische Identifikation: positive Ersatzreaktanzen; Hinweis auf Skalengauge und Zyklusrang; keine Behauptung exakter Realisierbarkeit von ΓHdR; Test mit zurückgehaltenen Stunden.

Gate G5 – Security: N-0/N-1 auf Originalleitungen; inselbildende Ausfälle separat; CBCO-Regeln, Ratingdefinitionen, Sommer/Winter und beide Richtungen; keine Kapazität ohne identifizierbare Daten.

Gate G6 – Produktionsintegration: affine F0-Semantik in Linopy/PyPSA restriktionswirksam, Transformatoren/HVDC/PST modelliert, unabhängige Prüfszenarien, Reproduzierbarkeit mit gepinnter PyPSA-Version.

Status zum Zeitpunkt dieses Berichts: G1–G4 für den begrenzten synthetischen DC-Kern teilweise testgestützt; G0/G5/G6 für ein reales ENTSO-E-Netz nicht erreicht. Der PyPSA-Adapter konnte in dieser Containerumgebung nicht ausgeführt werden, da PyPSA nicht installiert war und der Paketindex nicht erreichbar war. Getestet sind NumPy/SciPy-Kernfunktionen mit sieben pytest-Tests. Ein Produktionsfreigabestatus wird nicht behauptet.

# 16	15. Priorisierte Implementierungsschritte

- Echte Dateneingänge binden (verpflichtend): Originalnetz, Profil- und Dispatchdaten, AC-Zweige einschließlich Transformatoren, Ratings, HVDC und PST sowie eindeutige Trägerinformationen. Validierung der PyPSA-Version 1.4.0 oder bewusst gepinnter Folgeversion.

- A/B unter gleicher Topologie ausführen: über die tatsächlichen Snapshots Scores bilden, alternative Bilanzausgleichsschlüssel für B testen, beide Busmaps ausgeben und algebraisch prüfen. Bei großem Netz die PTDF nicht zwingend dicht materialisieren, sondern Flüsse mit Sparse-DC-Lösungen berechnen.

- Drei Referenzen und Ersatzknoten vergleichen: gleiche Zonen, gleicher Validierungsdatensatz; kein Auswahlentscheid aufgrund von Marginalkosten allein. Auswahl mittels unabhängiger Flussgüte und Stabilität.

- Realisierbaren Ersatznetz-Fit produktionsfähig machen: Projektions- und Snapshotfit getrennt dokumentieren, Offset in mathematische Netzrestriktionen integrieren, saisonale Parameterstrategie festlegen.

- Security qualifizieren: N-1 und CBCO-Definitionssatz, korrekte MVA-/MW-Konversion, Richtung, Saison, statistische Identifizierbarkeit, unabhängige Kontingenzprüfungen. Erst danach exportierte Zonenkapazitäten als qualifiziert bewerten.

# 17	16. Schlussfolgerung

Die frühere technologieabhängige PTDF-Idee und die ENTSO-E-nahe Netzreduktion konkurrieren nicht: Die erstere macht räumliche Einspeiseverteilungen und ihren Einfluss auf No-Load-/Strukturflüsse sichtbar, die zweite bestimmt die Topologie und physikalischen Ersatzparameter. Als mathematischer Kern genügen die Operatoren Hd,Pm,Γm,Rkt; weder ein neuer AC-Solver noch separate elektrische Gleichungen pro Technologie sind erforderlich.

Eine Merit-Order-gewichtete Referenz ist eine testbare ökonomische Hypothese, keine physikalisch notwendige oder generell genauere PTDF. Positive Ersatzreaktanzen müssen als Projektion auf ein physikalisch zulässiges reduziertes Netz identifiziert werden. Der konstante Struktur-Offset muss als Näherung und nicht als automatisch aus der detaillierten Laststruktur exakte Konstante behandelt werden. Schließlich liefern aus zeitlichen Punktwolken geschätzte N-1-Kapazitäten nur mit nachgelagerter Security-Qualifikation belastbare Grenzen.

Für die weitere Forschung ist die direkte Paarung von A: dispatchgetriebene Überlastungsinformation und B: RES-Last-basierte strukturelle Belastung bei gemeinsamer Elektrik, Kalibrierung und out-of-sample-Validierung die methodisch klarste und am besten falsifizierbare Studiendesignentscheidung.

# 18	Referenzen und Provenienz

- [E1] ENTSO-E, TYNDP 2026 Identification of System Needs Methodology, Konsultationsfassung vom 25. Februar 2026, Kapitel 3.8 und Anhang 6.1: https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/tyndp-documents/TYNDP2026/TYNDP_2026_identification_of_system_needs_methodology_for_consultation.pdf

- [P1] PyPSA, Clustering API, https://docs.pypsa.org/latest/api/networks/cluster/.

- [P2] PyPSA, SubNetwork API, PTDF/BODF, https://docs.pypsa.org/latest/api/networks/subnetwork/.

- [P3] PyPSA, Installation, https://docs.pypsa.org/latest/home/installation/. PyPI Stand Oktober 2026: pypsa==1.4.0.

- [I1] Früheres Chat-Artefakt: ENTSOE_TYNDP2026_Netzreduktionsbericht.md, Oktober 2026. Methodische Interpretation, keine Primärquelle.

- [I2] Früheres Chat-Artefakt: TYNDP_PyPSA_Netzreduktion_Implementierungsbericht.md, Oktober 2026. Softwarekonzept.

- [I3] Früheres Chat-Artefakt: merit_order_ptdf_bericht.md und merit_order_ptdf_pilot.py, synthetischer 6-Bus-Pilot mit 1.000 Fällen und fixem Saatwert. Nicht gegen realen TYNDP-Datensatz validiert.

- [S1] Dieses Paket: tyndp_reduce/demo.py, outputs/comparison.csv, outputs/manifest.json, tests/test_core.py; künstlicher 9-Bus-Modellfall mit Saatwert 20261016.